### Slide 1 — Cover

Καλημέρα σας, είμαι ο Βασίλογλου Αθανάσιος και σήμερα θα παρουσιάσω τη διπλωματική μου εργασία με τίτλο «Design of a Wireless Indoor Tracking System for Multi-Sensor Data Acquisition with BLE Channel Sounding», η οποία εκπονήθηκε στο ΕΜΠ υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Χριστοφόρου.

### Slide 2 — Introduction (empty template in PPT, narrative needed)

Η ιδέα για την εν λόγω διπλωματική προέκυψε από ένα προβλημα που παρατήρησα καθημερινά στην δουλειά μου . Εργάζομαι στη BK Telematics σε μια εταιρεια η οποια ασχολείται κυρίως με συσκευές τηλεματικής επιτήρησης στόλου. Στην πράξη βλέπω καθημερινά ότι ενώ τα GPS/GNSS συστήματα λειτουργούν εξαιρετικά σε εξωτερικούς χώρους, καταρρέουν αμέσως μόλις βρεθούμε σε εσωτερικούς χώρους — είτε λόγω πλήρους απώλειας σήματος είτε λόγω έντονου multipath που οδηγεί σε δραματικά σφάλματα. Από αυτή τη διαπίστωση προήλθε και η ιδέα της εργασίας: να δημιουργήθεί μια  λύση αντίστοιχης πρακτικότητας, αλλά λειτουργική σε indoor περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσεται ένα χαμηλού κόστους και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα που συνδυάζει indoor localization με multi-sensor data acquisition. Επελεξα BLE διότι είναι ήδη ευρέως διαθέσιμο, έχει χαμηλή κατανάλωση και με την εισαγωγή του Channel Sounding δίνει πρόσβαση σε IQ-based μετρήσεις που επιτρέπουν sub-meter ακρίβεια χωρίς ειδικό hardware όπως άλλες γνωστές λύσεις πχ Ulta Wide band. Παράλληλα ενσωματώνονται περιβαλλοντικοί αισθητήρες και IMU ώστε ο κόμβος να μην είναι απλώς position tag αλλά context-aware monitoring μονάδα η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί και ως ένα μέτρο ασφάλειας στον τομέα του industrial monitoring.

### Slide 3 — BLE Positioning Approaches

### Οι BLE τεχνικές εντοπισμού μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις βασικές προσεγγίσεις.
Πρώτον, το RSSI-based localization, όπου η απόσταση εκτιμάται από τη στάθμη ισχύος του λαμβανόμενου σήματος. Είναι η απλούστερη μέθοδος, αλλά επηρεάζεται έντονα από multipath φαινόμενα με αποτέλεσμα περιορισμένη ακρίβεια με σφάλματα της τάξεως περίπου των 5 μέτρων . Δεύτερον,  η μέθοδος AoA/AoD (Angle of Arrival/Departure), κατά την οποία χρησιμοποιούνται antenna arrays για να εξαχθεί η κατεύθυνση του σήματος. Η μέθοδος αυτή μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την γεωμετρική επίλυση της θέσης ρίχνοντας την ακρίβεια περίπου στο 1 μέτρο , αλλά απαιτεί σύνθετο και ακριβό hardware. Η τελευταία μέθοδος είναι η χρήση του  Channel Sounding, το οποίο εκμεταλλεύεται IQ-based μετρήσεις μέσω της ανακατασκευής της κρουστικης απόκρυσης του inverse fast fourier transform (IFFT) και  μέσω Phase-Based Ranging .Με αυτους τους τρόπους η μέθοδος του chanel sounding καταφέρνει ναι  εξαχθεί η απόσταση με sub-meter ακρίβεια, χωρίς την ανάγκη για array antennas. Στην παρούσα εργασία επιλέγεται η τρίτη προσέγγιση, επειδή προσφέρει τον καλύτερο συμβιβασμό ανάμεσα σε ακρίβεια και υλοποιήσιμη πολυπλοκότητα. Πάμε να αναλύσουμε εκτενέστες τους τρόπους υπολογισμού της απόστασης

### Slide 4 — IFFT Based Ranging

Στην περίπτωση του IFFT based ranging αξιοποιούμε το γεγονός ότι το κανάλι μετριέται σε διακριτές συχνότητες. Η κρουστική απόκριση αποτυπώνει τη χρονική δομή των πολλαπλών διαδρομών του σήματος καθως το σήμα φτάνει πολλαπλές φορές με διαφορετικές καθυστερήσεις και εντάσεις λόγω ανακλάσεων, σκέδασης κλπ. Η βασική ιδέα της μεθόδου είναι ότι το πρώτο ισχυρό peak στην κρουστικη αποκρυση CIR αντιστοιχεί στη συντομότερη φυσική διαδρομή – συνήθως την Line-of-Sight. Από τη χρονική καθυστέρηση τ του πρώτου peak εξάγουμε την απόσταση με d=c⋅τ,. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το resolution εξαρτάται από το συνολικό bandwidth και άρα σε BLE, που είναι narrowband, υπάρχει intrinsic limit στην χρονική διακριτική ικανότητα. Ωστόσο, σε περιβάλλον με LOS ή ήπιο multipath, η μέθοδος παραμένει σταθερή και χαμηλής διασποράς, κάτι που επιβεβαιώνεται στα πειραματικά αποτελέσματα αργότερα.

((

Όταν μετράς το κανάλι σε λίγο bandwidth, βλέπεις μόνο ένα “χοντρό” κομμάτι του φάσματος. Όταν κάνεις IFFT αυτού του περιορισμένου φάσματος, το αποτέλεσμα στο χρόνο είναι φαρδύ και δεν μπορείς να ξεχωρίσεις πολύ κοντινά multipath peaks — “μπερδεύονται” μεταξύ τους.

Με μεγάλο bandwidth έχεις πιο “λεπτομερή” γνώση του καναλιού στο frequency domain, άρα στο χρονικό domain η CIR γίνεται πιο αιχμηρή (με στενά peaks) και μπορείς να διακρίνεις πιο μικρές χρονικές διαφορές.

))

### Slide 5 — Phase Based Ranging

Στη περίπτωση του Phase-Based Ranging εκτιμούμε την απόσταση από το phase response του καναλιού στο πεδιο της συχνότητας. Ουσιαστικά η φάση ακολουθεί μια γραμμική σχέση με τη συχνότητα (της μορφής ϕ(f) ≈ −2πfd/c + ϕ0), και επομένως η κλίση αυτής της γραμμικής σχεσης μάς αποκαλύπτει την απόσταση. Το βασικό μειονέκτημα στην αντιμετώπιση της φάσης είναι ότι η μετρούμενη φάση είναι 2π wraping, δηλαδή το σύστημα “βλέπει” μόνο την υπόλοιπη τιμή μετά από κύλιση. Αυτό εισάγει αμφιβολια στον υπολογισμο της αποστασης  γιατί πολλές διαφορετικές πραγματικές αποστάσεις δίνουν την ίδια τυλιγμένη φάση. Για να αρθεί αυτό το προβλημα  αξιοποιείται multifrequency fitting: μετράμε  δηαλδη τη φάση σε πολλαπλές συχνότητες και αναζητούμε τη γραμμική κλίση που εξηγεί με συνέπεια όλα τα wrapped δείγματα ταυτοχρόνως. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι εξετάζουμε όλες τις δυνατές “ξετυλιγμένες” εκδοχές (phase unwrapping hypotheses) για κάθε συχνότητα και βρίσκουμε εκείνη τη συνεπή λύση της μορφής​ που ελαχιστοποιεί το συνολικό σφάλμα fitting. Η ύπαρξη πολλαπλών συχνοτήτων σπάει το ambiguity που θα υπήρχε αν κοιτούσαμε μόνο μία συχνότητα, επειδή οι λάθος “λύσεις” δεν μπορούν να ευθυγραμμιστούν ταυτοχρόνως με γραμμική τάση σε όλο το σύνολο συχνοτήτων, ενώ η σωστή απόσταση παράγει συνεπή κλίση σε όλα τα σεναρια ​. Παρόλο που η μέθοδος είναι περισσότερο ευαίσθητη στο multipath σε σχέση με την IFFT, προσφέρει υψηλότερη θεωρητική ακρίβεια σε short-range σενάρια με καλή SNR και σταθερή φάση,

### Slide 6 — Hardware Design (Section title slide)

Σε αυτό το σημείο περνάμε από το θεωρητικό υπόβαθρο στην υλοποίηση. Το σύστημα που αναπτύχθηκε ενσωματώνει MCU με υποστήριξη BLE 6.0 αρα και  Channel Sounding, υποσύστημα αισθητήρων, power management, και ενσύρματη διεπαφή UART–USB για debugging και data export. Η υλοποίηση έγινε σε 4-layer PCB με στόχο RF σταθερότητα, χαμηλό θόρυβο τοσο σε σήματα όσο και σε τροφοδοσία και συμπαγές αποτύπωμα, ώστε η σχεδίαση να είναι μεταφέρσιμη σε πραγματικές εφαρμογές και όχι απλώς εργαστηριακό πρωτότυπο.

### Slide 7 — PCB Stack Up

Eδώ παρατηρούμε το stack-up του PCB, στο οποίο το πρώτο inner layer λειτουργεί ως συνεχές ground plane για RF σταθερότητα και ελαχιστοποίηση επιστροφών, ενώ το δεύτερο inner layer χρησιμοποιείται ως dedicated power plane για τις 3V3 και 5V γραμμές. Τα εξωτερικά layers χρησιμοποιούνται για routing υψηλής πυκνότητας και τοποθέτηση εξαρτημάτων, με προσοχή στην τήρηση αποστάσεων από την RF περιοχή γύρω από το module. Επιπλέον, ο σχεδιασμός των σημάτων υψηλής ταχύτητας έγινε με καθαρές γραμμές (straight/continuous routing), αποφυγή περιττών vias και length/impedance matching στη διαφορική γραμμή USB ώστε να διατηρούνται οι προδιαγραφές signal integrity. Η εν λόγω δομή μειώνει τα ground discontinuities, περιορίζει EMI/EMC φαινόμενα και επιτρέπει αξιόπιστη λειτουργία υπό παρουσία έντονων χρονιστικών μεταβάσεων.

### Slide 8 — Schematic Diagram

Περνώντας στο πλήρες σχηματικό φαίνεται η ενσωμάτωση πέντε βασικών υποσυστημάτων: του ME54BS01 module με τον nRF54L15, του power subsystem (charger + buck-boost), των αισθητήρων (BME280 και IMU), του UART–USB bridge για διασύνδεση με host και των header για debug/flash. Στο επίπεδο του schematic δόθηκε έμφαση σε καθαρό διαχωρισμό των σήματων και σωστή αποσύζευξη στα κρίσιμα σημεία, ώστε να προετοιμαστεί ο layout χωρίς αλληλεπιδράσεις με το RF κομματι .

### Slide 9 — Power Supply (Part 1 — Battery & Charger)

Το power supply  επιτρέπει διπλή τροφοδοσία — είτε από USB Type-C είτε από Li-ion μπαταρία. Ο charger (MCP73871 )αναλαμβάνει το charging με power-path management, διασφαλίζοντας ότι το σύστημα τροφοδοτείται ακόμη και κατά τη φόρτιση. Η διαχείριση αυτή είναι κρίσιμη καθώς μας επιτρέπει αδιάκοπη λειτουργία. Επιπλέον, δίνονται επιλογές θερμικής προστασίας και ρυθμιζόμενα charging profiles ώστε το subsystem να είναι robust στα πραγματικά deployment περιβάλλοντα.

Στο δεύτερο μέρος του power subsystem χρησιμοποιείται buck–boost converter (TPS63031) ώστε να παρέχεται σταθερά 3.3V ανεξάρτητα από το αν η είσοδος προέρχεται από USB στα 5V ή από Li-ion μπαταρία  οπου κυμαίνεται 3.0–4.2V. Αυτό επιτρέπει αδιάλειπτη λειτουργία ακόμη και σε μεταβάσεις τροφοδοσίας. Εφαρμόστηκαν και decoupling  πυκνωτές κοντά στις εισόδους/εξόδους για περιορισμό ripple. Η δομή με ξεχωριστά blocks (charger + regulator) δίνει modularity και, κυρίως, σαφή έλεγχο συμπεριφοράς σε κάθε “βημα¨ της τροφοδοσίας

### Slide 11 — UART – USB Bridge

Περνώντας στη uart usb bridge οπου χρησιοποιηθηκε κυρίως ως gateway  για την ανάκτηση των δεδομέων περιβάλοντως και απόστασης βέπουμε πως χρησιμοποιήθηκε  το MCP2221A που μεταφράζει UART frames σε USB αναγνωρίσιμο ως ένα virtual COM από το PC. Ο USB-C connector υλοποιήθηκε με CC biasing, ESD protection για προστασία. Η λύση αυτή επιτρέπει αξιόπιστο debug/logging και ταυτόχρονα διοχέτευση μετρήσεων χωρίς εξαρτήσεις από BLE,οποτε  έχουμε ένα out-of-band αξιόπιστο control & export path.Ας περάσουμε τώρα στην υλοποίηση του λογισμικου.

### Slide 12 — Firmware Reflector (Flowchart)

Ξεκινώντας με το Το firmware του Reflector node βλέπουμε πως έχει κρατηθεί μια ξεκάθαρη δομήμε 3 task : αρχικά κανει ένα initialization των περιφερειακών και των αισθητήρων,  και στη συνέχεια ππερνάει σε μια κατασταης αναμονής για  Channel Sounding requests που προέρχονται από τον Initiator, αν λάβει μήνυμα εκίνηςης ξεκινά να «απανταει» πισω τα απαρίτητα μυνηματα για τον υπολογισμό της απόστασης στην μεριά του initiator .  Παράλληλα εκτελεί περιοδικές μετρήσεις από BME280 και την τάση της μπαταρίας , τις τυποποιεί σε ένα sting μαζι με το id του reflector  και τις δημοσιεύει μέσω BLE connectionless advertising. Η χρήση conection less advertising αντί σύνδεσης μειώνει latency και ενέργεια, επιτρέποντας scalable reception από πολλαπλούς anchors. Παράλλη έχει υλοποιηθεί μια ρουτίνα ελέγχου από την τελευταία κίνηση κατά την οποία αν περάσει ένα χρονικό διάσημα αδράνειας θέτει την συσκευή σε sleep mode για βελτιστη κατανάλωση ενεργιας

### Slide 13 — Initiator Firmware (Flowchart)

Ο Initiator είναι ο κόμβος που ελέγχει ενεργά την Channel Sounding διαδικασία. Ξεκινά με initialization Bluetooth stack και UART, και στη συνέχεια εκτελεί περιοδικά ranging sessions στέλνοντας καποαι ειδικά packets προς τον Reflector. Από την ανταλλαγή αυτή λαμβάνει IQ data και επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα IFFT και Phase-Based Ranging για να εξάγει απόσταση. Ταυτόχρονα λειτουργεί ως gateway: λαμβάνοντας τα  BLE advertisements από τον Reflector και προωθοντας τα  μέσω UART στο host για logging και offline ανάλυση. Αυτή η αρχιτεκτονική απομονώνει τον υπολογισμό από τον φορητό κόμβο και κρατά τον Initiator ως σταθερό σημείο υψηλής αξιοπιστίας. Ας δούμε τωρα τα πειράματα και τα αποτελέσματα που εξάγαμε .

### Slide 14 — Results — First Testing Setup

Το πρώτο experimental setup αφορά ένα stepped–distance measurement σε ελεγχόμενο διάδρομο, ώστε να εξαχθεί ένα baseline error behavior των δύο μεθόδων (IFFT και Phase-Based Ranging). Σε κάθε βήμα κρατήθηκε σταθερή απόσταση και καταγράφηκαν πολλαπλές μετρήσεις για να εξαγουμε το average error.Το setup προσομοιώνει ρεαλιστική indoor LOS διάταξη, όπου multipath υπάρχει, αλλά όχι σε ακραίο βαθμό, επιτρέποντας καθαρή σύγκριση αλγορίθμων χωρίς υπερβολική παρεμβολή.Παρατηρούμε ότι σε  αν δεν δεν υπήρξε έντονο mulitpath  το PBR κατέληξε σε σημαντικά μεγαλύτερο error  για αυτό για τις επόμενες μετρήσεις προτιμήθηκε η προσοχή να παραμείνει σον IFFT τροπο μετρησης. Παράληλα συνέχισα να λαμβάνω τα δεδομένα pbr  με ανάλογο σφλαμα

### Slide 15 — Results — Second Testing Setup

Στο δεύτερο setup δοκιμάζεται μία πιο σύνθετη διάταξη one–initiator/one–reflector σε 2.7 m απόσταση, τοποθετημένα εκατέρωθεν διαδρόμου. Εδώ αξιολογείσα τη συμπεριφορά σε μεσαία απόσταση με πραγματικό multipath από τοίχους και πάτωμα καθως και τον εισαγώμενο θόρυβο λογο τις κίνησης ανθρωπων στον διάδρομο. Ο σκοπός δεν είναι μόνο το absolute error αλλά και η σταθερότητα στο χρόνο — δηλαδή πόσο “τρέμει” η εκτίμηση σε σταθερό geometry.Τα αποτελέσματα και πάλι μας έδωσαν πολύ χαμηλό estimation  erro  και σταθερό ως προς τον χρόνο και το ενναλασώμενο περιβάλλον

### Slide 16 — Results — Third Testing Setup

Στο τρίτο setup εξετάζεται πιο ρεαλιστικό περιβάλλον με ποικιλία αντικειμένων( ο χωρος ήταν κανονικά γεμάτος ) και αυξημένη ανακλαστικότητα, όπου το multipath γίνεται εντονότερο και στο εν λόγω παράδειγμα εξετάστικε και η ικανότητα του reflector να ανταπεξέλθει στα αιτήματα τριων initiator ταυτοχρονα  . Το experiment αυτό δείχνει την συμπεριφορά του συστήματος σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον με διάφορους θορύβους και συνεχόμενη κίνηση ανθρωπων για να λάβουμε κάποια αποτελέσματα σε πιο ένα «ρεαλιστικό σενάριο» .

### Slide 17 — Results — Error Heat Map

Εδώ παρουσιάζεται ένα heat map του τοπικού error field γύρω από target περιοχή σε 1×1 m παράθυρο , με τα anchors σε σταθερή διάταξη. Το heat map αποκαλύπτει χωρική κατανομή σφάλματος, δείχνοντας ότι ο υπολογισμός της απόστασης παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα σφάλματος παρόλο την ταυτόχρονη εκτίμηση τριών initiator κρατώντατ το  error  σε επίπεδα κάτω των 0,2 μετρων

### Slide 18 — Conclusions and Perspectives

Συνολικά, αποδείχθηκε ότι το BLE Channel Sounding με IFFT-based εξαγωγή απόστασης μπορεί να επιτύχει sub-meter ακρίβεια σε indoor περιβάλλον χωρίς ειδικό hardware πέρα από BLE 6-ready modules, ενώ το Phase-Based Ranging λειτουργεί συμπληρωματικά αλλά είναι πιο ευαίσθητο και σε ένα θορυβόδες περιβάλλον η ακρίβεια του παραμένει κοντα στο ένα μετρο και λιγο απραπανω . Το σύστημα είναι modular, low-cost(15 ευρω ) και επιτρέπει κλιμάκωση προς multi-anchor positioning. Μελλοντικά, η εξέλιξη του project περιλαμβάνει (i) ανάπτυξη real-time supervision software, (ii)  την μεταφορά σε ένα πιο scalable wireless gateway για συλλογή και διάθεση δεδομένων, , (iii) σχεδίαση στοχευμένου anchor/initiator hardware με ενίσχυση RF (βελτιστοποιημένη κεραία, PA/LNA front-end και dedicated RF layout) για μεγιστοποίηση εμβέλειας,καθως και στην περιπτωση που χρειαστει ένα πλήρως energy efficient μοντελο φια τον reflector  αφαιρώντας κάποια στοιχεια όπως κάποια led , uart bridge κλτπ  και τελευταιο θα μπορούσε να γίνει  επέκταση των πειραμάτων προσθέτωντας έναν τέταρτο inititor γθα πλήρες 3D localization.

### Slide 19 — Thank you

Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.